VÝMENA HNACIEHO  KOLIESKA

Hnacie koliesko sa vymieňa podľa návodu výrobcu. Pri motorových pílach Stihl sa po založení prvého krytu  motorovej píly uvoľni zaisťovací krúžok ,vyberie sa podložka  a poškodené koliesko sa vymení . Súčasne sa skontroluje ihlové ložisko spojky . Keď´  je znečistené ?vyperie sa v benzíne a namaže sa ložiskovým tukom NH 2 .

Pri motorových pílach Husqvarna   je hnacie koliesko uložené na bubne spojky . Kombinovaným kľúčom sa spojka uvoľní  (pozor: je tu ľavý závit ) a s bubnom spojky  sa sníme  aj hnacie koliesko . Ak je hnacie koliesko pevne spojené s kotúčom spojky vymení sa celý diel .Hnacie kolieska Oregon Power-mate  sú však od bubna oddelené  Vymení sa teda len hnacie koliesko ,ktoré sa na bubon spojky nasadí tak , aby okrúhle otvory a čísla smerovali ku kľukovej kľukovej  skrini. Pri opačnom nasadení by sa kopili piliny  medzi  hnacím kolieskom  a bubnom spojky a pílová reťaz by sa nenavádzala proti drážke  v lište.

Pri niektorých typoch motorových píl sa na výmenu hnacieho kolieska  musí požiť špeciálne náradie (dorazová  skrutka a trojzubý kľúč),ktoré sa dodáva s udržiavacím naradím .